TABLA DE COMPATIBILIDAD.
	LA “X” INDICA QUE EL MATERIAL DE LA LÍNEA HORIZONTAL PUEDE ALMACENARSE CON EL ARTICULO DE LA LÍNEA VERTICAL.


	POLVORA
	ACIDO PICRICO.
	DINITROTOLUENO.
	NITROALMIDONES.
	NITROGLICERINA.
	NITROCELULOSA.
	NITROGUANIDINA.
	TETRIL.
	FULMINATO DE MERCURIO.
	NITRURO PLOMO, PLATA Y COBRE.
	ESTIFANATO DE PLOMO.
	CLORATOS: PERCLORATOS Y PEROXIDOS.
	SODIO METALICO.
	MAGNESIO EN POLVO.
	ALUMINIO: POLVO NEGRO U OPACO.
	FOSFORO.
	P.E.T.N.
	T.N.T.
	DINAMITA Y AMATOLES.
	NITROCARBONITRATOS HUMEDOS.
	NITROCARBONITRATOS SECOS.
	NITROCARBONITRATOS ACIDOS.
	FOSGENO.
	CICLONITA (RDX).
	INICIADORES DE ALTA PRESIÓN DETONANTE.
	DETONADORES: ESTOPINES, CAPSULAS.
	MECHAS DE SEGURIDAD.
	CORDON DETONANTE.
	CORDONES ENCENDEDORES DE MECHA.
	CONECTORES DETONANTES.
	CONECTORES ENCENDEDORES.
	ARTIFICIOS PIROTECNICOS.
	CARGAS INDUSTRIALES.

	POLVORA.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACIDO PICRICO
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DINITROTOLUENO.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NITROALMIDONES.
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NITROGLICERINA.
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NITROCELULOSA.
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NITROGUANIDINA.
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TETRIL.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FULMINATO DE MERCURIO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NITRURO: PLOMO, PLATA Y COBRE.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTIFANATO DE PLOMO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLORATOS: PERCLORATOS Y PEROXIDOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SODIO METALICO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAGNESIO EN POLVO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALUMINIO: POLVO NEGRO U OPACO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FOSFORO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.E.T.N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	T.N.T.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DINAMITA Y AMATOLES.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	NITROCARBONITRATOS HUMEDOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	NITROCARBONITRATOS SECOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	NITROCARBONITRATOS ACIDOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FOSGENO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CICLONITA (RDX).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	INICIADORES DE ALTA PRESION DETONANTE.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	DETONADORES: ESTOPINES, CAPSULAS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	

	MECHAS DE SEGURIDAD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	CORDON DETONANTE.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	CORDONES ENCENDEDORES DE MECHA.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	CONECTORES DETONANTES.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	CONECTORES ENCENDEDORES.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	ARTIFICIOS PIROTECNICOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	CARGAS INDUSTRIALES.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X








