TABLA DE SEGURIDAD POR DISTANCIA CANTIDAD
(MATERIALES DEBIDAMENTE EMPACADOS Y ENVASADOS).
	DESCRIPCION DEL MATERIAL.
	 KGS.                     DISTANCIAS EN METROS                                                      POLVORINES CON PROTECCION.
  DE                A:     EDIFICIOS            VIAS                                                  CAMINOS Y       LINEAS DE        ENTRE

                               HABITADOS     FERREAS                                                  CARR.         ALTA TENSION:   POLVORINES

	1.-DINAMITAS, EXPLOSIVOS AL NITRATO DE AMONIO, POLVORAS NEGRAS Y SIN HUMO.


	    000                 500              126                         100                                           100                         100                         11

    500                 750              146                         100                                           100                         100                         13

    750               1000              160                         100                                           100                         100                         14

   1000              1250              170                         100                                           100                         100                         15

   1250              1500              180                         100                                           100                         100                         17

   1500              2000              200                         100                                           100                         100                         18

   2000              3000              230                         100                                           100                         100                         20

	2.-ARTIFICIOS, FULMINANTES, ESTOPINES, CONECTORES, MTS. DE CORDON DETONANTES, ETC.


	   3000              4000              250                         100                                           100                         100                         23

   4000              5000              260                         110                                           100                         100                         25

   5000              6000              270                         117                                           100                         100                         26

   6000              7000              275                         122                                           100                         100                         27

   7000              8000              285                         127                                           100                         100                         28

   8000              9000              295                         132                                           100                         100                         30

   9000            10000              305                         137                                           100                         100                         31

  10000           12000              330                         146                                           100                         100                         32

	3.-POR LO QUE RESPECTA A LOS ARTIFICIOS UNICAMENTE AUTORIZA EL ALMACENAMIENTO EN CADA POLVORIN LO EQUIVALENTE A 4 TONELADAS.
	  12000           14000              350                         154                                           105                         103                         35

  14000           16000              370                         160                                           110                         105                         36

  16000           18000              390                         168                                           116                         112                         38

  18000           20000              405                         173                                           121                         118                         39

  20000           25000              445                         185                                           135                         130                         43

  25000           30000              480                         200                                           145                         140                         46

  30000           35000              510                         208                                           155                         150                         49

  35000           40000              535                         218                                           160                         155                         53

  40000           45000              550                         226                                           166                         162                         56

  45000           50000              565                         240                                           169                         166                         63

  50000           60000              575                         250                                           171                         168                         66

  60000           70000              585                         262                                           175                         172                         73

  70000           80000              605                         274                                           182                         178                         80

  80000           90000              620                         284                                           186                         183                         86

  90000         100000              635                         294                                           191                         188                         93

100000         125000              675                         378                                           210                         208                       117

	4.-NITROCELULOSA (30-70) O SEA 30 PARTES EN PESO DEL SOLVENTE POR 70 PARTES DEL PRODUCTO CON UNA NITRACION DE 12.2% COMO MAXIMO, CLORATOS, PERCLORATOS, ETC. 
	      000               500              115                         100                                           100                         100                         10

      500               750              135                         100                                           100                         100                         12

      750             1000              145                         100                                           100                         100                         14

    1000             5000              235                         100                                           100                         100                         23

    5000           25000              400                         170                                           122                         120                         40

  25000           50000              500                         215                                           155                         150                         50

  50000           75000              535                         242                                           165                         160                         70

  70000         100000              570                         275                                           170                         166                         85

100000         125000              607                         340                                           190                         188                       110

	5.-TRINITROTOLUENO, CICLONITA, FULMINATOS, PICRATOS, CLORATOS, PERCLORATOS, ETC.
	      000               500              152                          125                                           125                         125                         15

      500               750              175                          135                                           135                         135                         20

      750             1000              192                          150                                           150                         145                         25

    1000             5000              312                          165                                           165                         160                         35

    5000           25000              530                          222                                           180                         175                         50

  25000           50000              675                          288                                           200                         200                         75

	6.-ARTIFICIOS PIROTECNICOS.
	      000               500              100                          100                                           100                           50                         35

      500             1000              160                          160                                           160                         100                         45

    1000             5000              200                          200                                           200                         150                         55

    5000           10000              250                          250                                           250                         200                         65

	7.-ARTIFICIOS PIROTECNICOS.
	LA CANTIDAD DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS QUE PUEDEN TENER EN EXISTENCIA ES DE 50 GRAMOS POR CADA METRO CUBICO DE ESPACIO LIBRE EN EL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN LOS 50 GRAMOS MENCIONADOS ESTAN INCLUIDOS LA MEZCLA EXPLOSIVA Y LA INERTE, LA CAPACIDAD TOTAL DE SEGURIDAD SERA DETERMINADA SEGÚN LA UBICACIÓN DE LOS DEPOSITOS Y DE LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS.

	8.-ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE PEQUEÑO CALIBRE PARA ARMAS DE FUEGO Y PARA USOS INDUSTRIALES.
	1.- LA CANTIDAD DE MUNICIONES QUE PUEDEN TENER EN EXISTENCIA LAS PERSONAS O NEGOCIACIONES QUE SE DEDIQUEN A ESTA ACTIVIDAD ES DE 500 GRS. POR CADA METRO CUBICO DE ESPACIO LIBRE EN EL ALMACEN O DEPOSITO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN LOS 500 GRS. ESTA INCLUIDA LA MATERIA EXPLOSIVA Y LA INERTE, ASI COMO LA CAPSULA.

2.- CUANDO SE ALMACENAN CARTUCHOS QUE SOLAMENTE TENGAN COLOCADA LA CAPSULA, SE TOMARAN 85 GRS. DEL EXPLOSIVO QUE CONTENGAN DICHAS CAPSULAS POR CADA METRO CUBICO DE ESPACIO LIBRE.

3.- SI LAS NEGOCIACIONES ESTAN ESTABLECIDAS EN CALLES DE MUCHO TRANSITO, SOLO SE PERMITIRA ALMACENAR COMO MAXIMO 50 KGS. DE POLVORA CONTENIDA EN CARTS.

	NOTA: LAS DISTANCIAS ARRIBA INDICADAS, SON PARA CUANDO LOS POLVORINES O DEPOSITOS, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR OBSTACULOS NATURALES O ARTIFICIALES, EN CASO CONTRARIO LAS DISTANCIAS AUMENTAN EN UN 100%.

EN EL INTERIOR DE LAS FABRICAS, UNICAMENTE SE AUTORIZA EL ALMACENAMIENTO DE NITROCELULOSA EN UNA CANTIDAD MAXIMA DE 5000 KGS., OBSERVANDO LAS DISTANCIAS DE LA PRESENTE TABLA, DISMINUIDAS EN UN 80%.








